性能优异的千兆位以太网芯片组 Maxim

对于局域网光纤模块设计者来说，以日益缩小的封装和低廉的价格设计低功耗、高性能、千兆位速率的光纤模块是一个必须面对的挑战。Maxim的LAN千兆位芯片组所提供的性能，能够满足光纤通道、千兆位以太网和2.5Gbps系统互连光纤模块的要求。MAX3266互阻放大器和MAX3268限幅放大器共同组成留有抖动和光学灵敏度裕量的接收器。MAX3286激光驱动器可提供低抖动和周全的激光器安全特性。

一、接收器芯片超越千兆位以太网灵敏度要求7dB

MAX3266互阻放大器(TIA)和MAX3286限幅放大器及一个光电管共同组成一个1.25Gbps接收器，能够超出千兆位以太网1000BASE-SX灵敏度要求，并且相对于随机性和系统性抖动规范提供充足的裕量。

1000BASE-SX(850nm)千兆位以太网规范要求-17dBm的灵敏度。接收器的灵敏度由来自TIA的输入噪声决定。MAX3266/MAX3268接收器仅产生200nA的等效输入的噪声，能够达到-24dBm的灵敏度——相对于规范要求留有7dB的裕量。

MAX3266/MAX3268接收器也能够提供极低的系统性抖动和随机性抖动。系统性抖动(DJ)由多模光纤应用中放大器偏移量、带宽局限和差分方式延时产生。认真的电路设计，包括降低放大器材偏移量和严格地控制带宽要求等技术，能够尽可能地减小系统性抖动。MAX3266/MAX3268接受器仅产生40ps的系统性抖动，相对于170ps配额的系统性抖动的接收器提供76%的裕量。接收器中随机抖动的根源在于TIA，取决于其输入端的低信噪比。随机性抖动的峰峰值能够由下列方程估算：

式中，In是TIA的折算到输入的噪声，A是TIA的输入幅值，tr是输入信号从20%边沿至80%边沿的速度。

在100BASE-SX应用中，随机性抖动测得-13.5dBm(相对于"加重"灵敏度输入)，且消光比为9。在这种条件下，MAX3266输入电流大约为30　Ap-p，且边沿速度在265ps以上。这样会产生42psp-p的随机性抖动，相对于96ps配额的随机性抖动的接收器提供57%的裕量。

MAX3266/MAX3268接收器具有出色的灵敏度和低抖动性能，其主要性能指标为：

MAX3266互阻放大器——* 200nA的等效输入噪声;　* 20ps的系统性抖动;　* 42psp-p的随机性抖动;

* 920MHz的带宽;　* 1mA的输入过载。MAX3268限幅放大器——　* 20ps的系统性抖动; * PECL输出;　* 　MAX封装。

这些性能超出千兆位以太网规范的的要求，并留有更宽的裕量，可有效减少设计时间和降低生产测试成本。

二、激光和VCSEL驱动器

MAX3286/MAX3296系列激光驱动器尤其适合于1.25Gbps和2.5Gbps LAN光纤发送器。每个驱动器包括一个高速激光调制器，一个偏置电流发生器和激光管关断时的安全监测电路。该系列提供低抖动和许多激光安全保护性能。该系列激光驱动器仅有20ps的系统性抖动，相对于80ps配额的千兆位以太网抖动的发送器提供75%的裕量。千兆位以太网发送器需要满足一级激光安全验证方式，即使在单点故障的条件下。激光驱动器集成的安全保护性能保证激光管在无须外部比较器的情况下处于一级安全工作。精确的自动功率控制电路维持检测光电管反馈电流在0.25dB之内。关键节点上的电压监测器探测发生短路或单点故障。在故障情况下，激光输出被关闭，直到主机复位为止。另外，激光驱动器还具备上电和打开激光使能时平滑起动的性能。

MAX3286/MAX3296系列的安全保护特性允许发送器接近最大输出工作，以增加连接距离而无须担心破坏一级安全保护，或上电期间的激光损坏。

MAX3286激光驱动器的主要指标如下：

* 1.25Gbps的数据速率;* 20ps的系统性抖动;* 3.0V至5.5V的工作电源;* 许多激光安全保护特性;* 调制电流具备温度补偿;

* 工作于共阴极或共阳极激光管。