| Type No. | Open circuit Valtage Voc[v] Typ | Shot circuit current ISC[㎂] |  | Dark current Id[nA] |  | Capacitance Ct[pF] Typ. | Spectral sensitivity λ[㎚] | Peak wavelength λp[㎚] Typ. | Half angle Aθ[deg.] | Operating temp Topr.[℃] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ | Ev[㏓] | MAX | VR[V] |  |  |  |  |  |
| SP-1CL3 | 0.40 | 15 | 1000 | 0.5 | 5 | 50 | 450~1050 | 900 | ±50 | -20~+70 |
| SP-1CL3R2 | 0.40 | Min8.2 | 1000 | 1 | 1 | 50 | 700~1050 | 920 | ±50 | -20~+70 |
| SP-101 | 0.40 | 1.8 | 1000 | 0.5 | 5 | 17 | 450~1050 | 880 | ±50 | -20~+70 |
| SP-1KL | 0.40 | 35 | 1000 | 0.1 | 5 | 50 | 450~1050 | 900 | ±15 | -30~+100 |
| SP-1ML | 0.40 | 15 | 1000 | 0.1 | 5 | 50 | 450~1050 | 900 | ±60 | -20~+90 |
| SP-2ML | 0.38 | 25 | 1000 | 1 | 5 | 190 | 450~1050 | 900 | ±60 | -20~+80 |
| SP-3ML | 0.38 | 75 | 1000 | 10 | 5 | 480 | 450~1050 | 900 | ±60 | -20~+80 |
| SP-45ML | 0.40 | 170 | 1000 | 10 | 5 | 1050 | 450~1050 | 900 | ±60 | -20~+90 |
| HP-202 | 0.30 | Min50 | 1000 | 0.1 | 10 | 155 | 450~1050 | 900 | ±55 | -20~+100 |
| HP-2ML | 0.38 | 28 | 1000 | 1 | 5 | 60 | 450~1050 | 900 | ±60 | -20~+80 |
| HP-2MLR | 0.38 | 70 | 1000 | 0.01 | 10 | 73 | 600~1050 | 900 | ±60 | -20~+80 |
| HP-2FR4 | 0.30 | 34 | 1000 | 0.01 | 10 | 100 | 880~1050 | 940 | ±60 | -30~+70 |
| HP-304 | 0.40 | 9 | 1000 | 0.5 | 5 | 7 | 450~1050 | 900 | ±40 | -20~+70 |
| HP-333 | 0.38 | 14 | 1000 | 0.05 | 10 | 5.8 | 400~1100 | 850 | ±30 | -25~+85 |
| HP-3ML | 0.38 | 75 | 1000 | 1 | 5 | 180 | 450~1050 | 900 | ±60 | -20~+80 |
| HP-3MLR2 | 0.30 | 60 | 1000 | 10 | 5 | 180 | 700~1050 | 940 | ±60 | -20~+80 |
| HP-5FR2 | 0.38 | 60 | 1000 | 0.03 | 10 | 175 | 700~1050 | 940 | ±70 | -30~+70 |
| HP-5FR4 | 0.38 | 32 | 1000 | 0.03 | 10 | 175 | 880~1050 | 940 | ±70 | -30~+70 |
| KHP-2202 | 0.38 | 5 | 1000 | 20 | 10 | 2.5 | 450~1100 | 900 | ±60 | -25~+85 |
| KSP-1MLR2 | 0.4 | 11 | 1000 | 0.1 | 5 | 50 | 7000~1050 | 900 | ±60 | -25~+90 |